Calcul d'une poutre considérée comme une poutre travaillant en flexion, et reposant sur 2 appuis.



DONNEES
Caractéristiques du profil
Le profil est un tube rond du commerce de hauteur 57 mm
La base est de mm
L'épaisseur est de 1.5 mm
Il a pour moment d'inertie: Ix 10,08 cm4
     pour module d'inertie: I/v 3,54cm3
     et pour masse linéaire 0,70 kg/m
la longueur du profil choisi est de L= 1000 mm

Les caractéristiques de la matière (alu) sont:
        Masse volumique: Mv= 2.66 kg/dm3
        Limite élastique: Re= 12.5 daN/mm2
        Module d'Young: E= 7100 daN/mm2
        Le coefficient de sécurité appliqué est de: s= 0.21

Le poids propre de la poutre est de 0.70 kg

| Nom | Valeur en daN | Type de charge | Distance/A (mm) | Mf (mm x daN) | Ix x flèche | Réaction en A (en daN) | Réaction en B (en daN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids propre | 0.70 | Charge répartie | 0 | 116,37 | 1 283,74 | 0,47 | 0,47 |
| Charges 1 | 150 | charge isolée | 500 | 56 250,00 | 440 140,85 | 112,50 | 112,50 |
| Charges 2 | 0 | charge isolée | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | - | - | - | 56 366,38 | 441 424,59 | 112,97 | 112,97 |

La contrainte pondérée dans la poutre sera de 15,92daN/mm2
La contrainte maxi admissible est de 2,63 daN/mm2
La contrainte dans la poutre sera supérieure à la contrainte admissible, le profil choisi ne convient pas
La flèche réelle de la poutre sera de 4,38mm
La flèche admissible pour la poutre est de 3,33 mm
Le flèche est supérieure à la flèche maximale admissible, le profil choisi ne convient pas
Le profil ne convient pas pour cette application