bome

bome

mat

tangon

tangon

Tangon tout automatique :

En bleu le bout d’envoie du tangon

En rouge un bout d’ouverture de la mâchoire

En vert l’élastique qui rentre le tangon

L’embout de tangon doit être de ce type ------------>

Changer éventuellement le ressort de fermeture pour un plus souple.

A la sortie du tangon le bout rouge est détendu, donc la mâchoire se ferme

Quand on rentre le tangon le bout bleu est détendu et le rouge se tend et ouvre la mâchoire.